Kapitel 2

Montage

Das VL-601 verfügt über mehrere Steckbrücken, mit denen die Platine den Ansprüchen des Benutzers angepaßt werden kann. Dieses Kapitel enthält Informationen über die verschiedenen Steckbrückeneinstellung auf der Platine.

Folgen Sie den nachstehenden Installationshinweisen:

- 1. Schritt: Steckbrücken (Jumper) setzen

- 2. Schritt: Systemspeicher installieren

- 3. Schritt: Prozessorchip einsetzen

- 4. Schritt: Steckkarten einsetzen

- 5. Schritt: Kabel und Netzteil anschließen

- 6. Schritt: BIOS einrichten

ACHTUNG : Wenn Sie mit einem elektrischen Schraubenzieher arbeiten, bitte unbedingt Antistatikarmband tragen. Die empfohlene Drehkraft liegt bei 5 bis 8 kg/cm. Ein höheres Drehmoment könnte die Chippole beschädigen.

# Schaltplan

# 1) Steckbrücken (Jumper) setzen

Steckbrücken (Jumper)

Mit Steckbrücken werden verschiedene Betriebsmodi im Rechner gewählt. Manche Steckbrücken auf der Platine verfügen über drei Metallstifte, jeder Stift hat eine andere Polbelegung. Die Einstellung einer Steckbrücke wird mit  einer schwarzen Plastikkappe mit Kontakten vorgenommen. Die Steckbrücke ist geschlossen, wenn die schwarze Kappe zwei Stifte der Brücke verbindet. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Steckbrücken dieser Platine.

BEMERKUNG: Steckbrücken, die in diesem Handbuch nicht beschrieben sind, sollten Sie nicht verändern. Falsche Konfiguration könnte die Systemleistung negativ beeinflussen.

Kennwort löschen (CPW)

Diese Steckbrücke schaltet die Kennwortkonfiguration ein oder aus. Dies ist notwendig, sollten Sie einmal das Kennwort des Rechners vergessen.

Flash-EPROM-Wahlschalter: EP1, EP2

Diese beiden Steckbrücken dienen der Konfiguration des Flash-EPROMs.

# 2) RAM-Module einsetzen

## SDRAM

Software wird vom Rechner im Arbeitsspeicher (RAM) abgearbeitet. Daten können erst manipuliert werden, nachdem sie in den RAM-Speicher geladen wurden. Wird mehr Speicher hinzugefügt, steigert sich dadurch die Leistungsfähigkeit des Rechners.

Die Platine verfügt über drei 168-polige DIMM-Sockel (Dual In-line Memory Module). Jeder DIMM-Sockel kann bis zu 128MB EDO-DRAM oder blitzschnelles SDRAM aufnehmen.

SDRAM ist eine fortschrittliche neue Speichertechnologie, welche durch Synchronisation aller Prozesse mit der Prozessortaktrate die allgemeine Leistungsfähigkeit des Rechners hebt. Dadurch wird die Implementierung von Steuerschnittstellen vereinfacht und der Spaltenzugriff beschleunigt. SDRAM-Chips verfügen über einen Burstzähler auf dem Chip, mit dem Spaltenadressen inkremental behandelt werden und so den Burstzugriff beschleunigen. Das bedeutet, daß bei SDRAM ein neuer Speicherzugriff möglich ist, bevor der vorige Zugriff beendet ist.

Bevor Sie DRAM aufrüsten, sollten Sie Bautyp und Geschwindigkeit der vom Händler installierten RAM-Chips herausfinden. Gemischte RAM-Typen im selben Rechner können unvorhersehbare Folgen haben.

Bemerkung: *RAM-Module dieser Größe waren zur Drucklegung dieses Handbuchs noch nicht verfügbar.

## RAM-Modulkonfiguration

Die Platine hat drei DIMM-Sockel für ungepufferte 3,3V-DIMM-Module Type EDO oder SRAM. Es können 8, 16, 32, 64 oder 128MB* DIMMs in den drei Sockeln installiert werden. Die mögliche Gesamtspeichermenge beträgt somit 384MB*.

Bemerkungen:

- * RAM-Module dieser Größe waren zur Drucklegung dieses Handbuchs noch nicht verfügbar.

                - Die Platine kann DIMMs mit Wartezeichen von 10, 12 und 15 ns aufnehmen. ECC-Speicher und Paritätsprüfung werden ebenfalls unterstützt.

## Einbau von DIMM-Bausteinen:

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen zum Einbau der DIMMs:

1. Lokalisieren Sie auf der Platine die DIMM-Steckplätze. (Siehe Abbildung hierunter)

                - Führen Sie die DIMM-Bausteine senkrecht mit beiden Händen in den Sockel.

                - Die Klammern zu beiden Seiten arretieren den DIMM-Baustein, sobald der Chip den Boden des Sockels berührt.

## Entfernen von DIMM-Bausteinen

Drücken Sie die Klammern mit beiden Händen zu.

# 3) Einbau des Prozessors

## CPU-Halterung

Die Platine wird mit einer CPU-Halterung ausgeliefert (siehe Abbildung). Fehlen Teile, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bemerkung: Wenn sich die beiden T-förmigen Plastikklammern und die Basis für den CPU-Radiator nicht in der Packung befinden, wurden Sie bereits vom Händler montiert.

## Einbau des CPU-Moduls

                - Lokalisieren Sie »Slot1« auf der Platine.

Bemerkung: Wenn die beiden T-förmigen Plastikzapfen bereits montiert wurden, überspringen Sie die Schritte 2 und 3.

                - Setzen Sie die Radiatorbasis auf (siehe Abbildung).

3. 	Sichern Sie die Basis mit je einem T-förmigen Plastikzapfen auf jeder  ||||||   |||||||Seite.

4. 	Installieren Sie das Gerüst des Haltemoduls.

                - Setzen Sie das Haltemodul auf das Gerüst auf.

6. 	Sichern Sie das Haltemodul mit |||||||vier Schrauben.

                - Schieben Sie die obere Radiatorbrücke horizontal in die tiefste Einbuchtung des Radiators.

                - Setzen Sie den Prozessorchip in das Haltemodul.

                - Drücken Sie die Tasten zu beiden Seiten des CPU-Moduls.

10. 	 Haken Sie die Radiatorbrücke in der Radiatorbasis ein, um das CPU-Modul||zu sichern.

CPU-Bus-Frequenz: FREQ1, FREQ2, FREQ3

Diese drei Steckbrücken werden zur Festlegung des Verhältnisses zwischen interner CPU-Frequenz und Bustakt verwendet.

## Intel Pentium-II-CPUs

Frequenz

# 4). Einbau von Steckkarten

Auf dem VL-601 finden Sie einen 64-Bit AGP-Bus, zwei ISA- und fünf PCI-Steckplätze.

Der folgende Abschnitt beschreibt, wie Steckkarten in die Steckplätze des Rechners eingesetzt werden. Steckkarten sind Karten mit integrierten Schaltkreisen, welche den Leistungsumfang des Rechners erweitern. Dazu gehören zum Beispiel Grafik- und Soundkarten.

ACHTUNG:

                - Vor dem Einbau oder Entfernen von Geräten immer Rechner vom Netz nehmen.

                - Anweisungen zur Ableitung statischer Elektrizität unbedingt beachten!

Siehe »Handhabung der Platine« am Beginn dieses Handbuchs.

Gehen Sie beim Einbau einer Steckkarte wie folgt vor:

                - Entfernen Sie die Abdeckung des Rechners, und wählen Sie einen freien Steckplatz.

                - Entfernen Sie die Seitenabdeckung des entsprechenden Steckplatzes.
Lösen Sie die Halteschraube, mit welcher die Abdeckung am Gehäuse befestigt ist, und ziehen dann die Abdeckung heraus. Halten Sie Abdeckungsschiene und Schraube bereit.

                - Fassen Sie die Karte an den Kanten an, und richten Sie die Polstifte mit dem Steckplatz aus. (Siehe Abbildung hierunter)

                - Drücken Sie die Steckkarte fest in den Steckplatz. Drücken Sie zuerst ein Ende nach unten, dann das andere. Drücken Sie die Karte mit gleichmäßigem Druck so weit in den Steckplatz, bis sie fest sitzt.

                - Befestigen Sie die Karte mit der in Schritt 2 entfernten Schraube. 
Vergewissern Sie sich, daß die Karte gleichmäßig und vollständig eingeschoben ist.

# 5). Kabel und Netzteil anschließen

Serielle Schnittstellen: COM1, COM2

Mit diesen beiden 9-poligen, männlichen D-Sub-Steckern können serielle Geräte, eine Maus oder ein Modem zum Beispiel, angeschlossen werden.

CPU-Ventilatoranschluß: FAN1

Dieser Anschluß versorgt den Ventilator der Prozessors. Im Stromsparbetrieb wird der Ventilator ausgeschaltet und wieder aktiviert, wenn der Rechner aufwacht.

Gehäuseventilator:  FAN2

Dieser 3-polige Stecker dient dem Anschluß des Ventilators  im Gehäuse, der die Temperatur im Rechner senken hilft.

Diskettenlaufwerk: FLOPPY

Dieser 34-polige Blockstecker dient dem Anschluß des Diskettenlaufwerks mit dem der Platine beiliegenden Datenkabel.

Anzeigen der Rechnerfront: F_PNL

Dieser Blockstecker umfaßt: PW_LED, KB_LOCK, TB_LED, SP_SW, SPK, SP_LED, IDE_LED, RPW_SW und RST.

|  | Anschluß | Stifttyp | Leistungsmerkmal |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PW_LED | 2 Stifte, männlich | Leuchtet bei eingeschaltetem Rechner. |
| B | KB_LOCK | 2 Stifte, männlich | Verhinderung von Tastatureingaben |
| C | TB_LED | 2 Stifte, männlich | Zeigt, ob der Rechner mit normaler Geschwindigkeit oder Turbo läuft. |
| D | SP_SW | 2 Stifte, männlich | Stromsparbetrieb |
| E | SP_LED | 2 Stifte, männlich | Leuchtet, wenn der Rechner im Stromsparbetrieb läuft. |
| F | SPK | 4 Stifte, männlich | Anschluß der Lautsprecher |
| G | IDE_LED | 2 Stifte, männlich | Leuchtet beim Zugriff auf die Festplatte. |
| H | RPW_SW | 2 Stifte, männlich | Fernnetzschalter |
| I | RST | 2 Stifte, männlich | Zum Neustart des Rechners (Kaltstart). |

Infrarotanschluß: IR

Dieser 2x5-polige männliche Stecker wird zum Anschluß der Infrarotschnittstelle (SIR) verwendet und dient der Übertragung von Daten via SIR.

PS/2-Tastatur und Mausanschluß: KB, MS

Diese beiden 6-poligen weiblichen Stecker dienen dem Anschluß von PS/2-Tastatur und PS/2-Maus.

ATX-Netzanschluß: POWER

Dieser 20-polige Blockstecker dient dem Anschluß eines ATX-Netzteils.

Festplattenanschlüsse: PRIMARY, SECONDARY

Diese beiden 40-poligen Anschlüsse sind den Festplatten vorbehalten. Wenn Sie nur eine Festplatte haben, schließen Sie diese an den mit PRIMARY markierten Stecker. Eine zweite Festplatte oder ein CD-ROM-Laufwerk wird an den mit SECONDARY markierten Sockel geschlossen.

Druckeranschluß: LPT

Dieser 25-polige weibliche D-Sub-Stecker ist dem Drucker vorbehalten.

Einbruchschutz: CHASSIS

Dieser 3-polige Stecker gestattet dem LAN-Server, über LDCM das Öffnen der Chassis zu registrieren.

USB-Anschluß: USB0

Mit diesem Stecker können USB-Geräte an den PC angeschlossen werden.

USB-Anschluß: EXP_USB (optional)

Dieser zusätzlich erhältliche 4-polige Stecker dient dem Anschluß der USB-Buchse auf der Vorderfront mancher PC-Gehäuse.

Fernaktivierung: RWU3

Dieser 3-polige Stecker gestattet dem LAN-Server die Fernaktivierung des PCs über LDCM.