Handbuch MS-5169

MSI ATX AL9 Mainboard

Nutzung

Die deutsche Übersetzung des Benutzerhandbuches MS–5169 bezieht sich ausschließlich auf den Text. Sämtliche Abbildungen sollten dem englischen Original »Users Manual« entnommen werden. Entsprechende Seitenhinweise sind dem Text zu entnehmen. Zusätzliche Hinweise zur Erläuterung sind in Kursivschrift ausgeführt, erklärende Übersetzung in Fett und Kursiv gedruckt

## Handbuchseite 1-1

# Kapitel 1

Einleitung:

Das MS-5169 ATX AL9 ist eine Hochleistungs – Hauptplatine für Personal Computer. Das Mainboard unterstützt Intel( Pentium(Prozessoren / Pentium( Prozessoren mit MMXTM Technologie,

Cyrix( 6x86 / 6x86L / 6x86MX und AMD( K5/K6/K6 3D und IDT C6TM Prozessoren. Ebenso werden 1 AGP, 4 PCI – Steckplätze unterstützt.

Das Mainboard verwendet zur Unterstützung der AGP/PCI/ISA – Standards den hochintegrierten Aladdin (5 – Chipsatz und stellt die Host/AGP Bridge bereit. Der Aladdin( 5 – Chipsatz integriert alle System Kontrollfunktionen wie Beispielsweise ACPI.

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) = verbindet Plug-and-Play Eigenschaften mit dem Powermanagement (von Microsoft in Zusammenhang mit dem PC97 vorgeschlagene Hardwareschnittstelle. Das ACPI stellt mehrere Energiesparmodi bereit.

Der Aladdin( 5 – Chipsatz verbessert auch die IDE Transferrate durch die Unterstützung der Ultra DMA/33 mit einem Datendurchsatz von bis zu 33MB/sec. Zusätzlich bietet es optional eine Hardwaremonitoring – Funktion.

UMA  (Unified Memory Area) = oberer Speicherbereich des Arbeitsspeichers

USB – (Universal Serial Bus) = Universeller Serieller Bus

IDE – Integrated Device Equipment = Festplattensteuerung (mit Platte integrierte Steuerung und Bus)

PIO - Mode  (Programmed Input / Output) = spezielle Art der Datenübertragung über den Bus, die direkt vom Prozessor gesteuert wird

HDD (Hard Disk Drive) = Festplatte

## Handbuchseite 1-2

1.1 Mainboard Spezifikationen:

CPU

### Sockel 7 unterstützt

Intel( Pentium( - P54C und Pentium mit MMX Technologie

Cyrix 6x86/6x86L/6x86MX AMD K5/K6/K6 3D und IDTC6TM

werden auch unterstützt.

Chipsatz:

Aladdin 5 M1531/M1543 Chipsatz

Taktfrequenzen:

100/83.3/75/66 MHzwerden unterstützt.

60MHz wird nicht unterstützt.

Cache Speicher unterstützung:

512K pipelined burst Cachespeicher

Hauptspeicher unterstützt:

drei 168pin DIMM - Sockel (DIMM – Dual Inline Memory Modul)

Bis zu max. 768MB Hauptspeicher

Paritätsfehlererkennung und ECC Error Correction Code = Verfahren zur Fehlerkorrektur bei RAM-Speichermodulen)

3.3Volt EDO ( Extended Data Output) und SDRAM DIMM

SDRAM (Synchron Random Access Memory) = synchroner Direktzugriffsspeicher)

Slots (Steckplätze):

1x AGP (Accelerated Graphics Port) = beschleunigte Grafikschnittstelle

entsprechend den AGP Spezifikationen

AGP 66/133MHz 3.3V Geräte Unterstützung

4x 32-bit Master PCI Bus Slots und

3x 16-bit ISA Slots

unterstützt 3,3V/5V PCI Bus Schnittstelle

## Handbuchseite 1-3

Onboard IDE:

Der in den Aladdin 5 Chipsatz integrierten IDE Controller steuert die Festplatte / CD-ROM mit PIO,  Bus-Master  und Ultra DMA/33 Modus.

Verbindet bis zu 4 IDE-Geräte.

Fernbedienung:

Unterstützt Modem Ring wake up und Alarm wake up.

Soft power off.

Power ON/OFF Anschluß auf dem Board.

ACPI Spezificationen.

Onboard Peripherie:

Die Onboard Peripherie beinhaltet:

1 Floppy Schnittstelle für 2FDD mit 360K, 720K, 1.2MB, 1.44MB, 2.88MB.

2 serielle Schnittstellen (COM A + COM B).

1 parallele Schnittstelle unterstützt SPP/ EPP / ECP / Mode.

2 USB Schnittstellen.

BIOS (Basic Input / Output System = Basis Ein / Ausgabe System)

Das Mainboard BIOS verfügt über »Plug&Play«, welches selbständig Peripherie- und Erweiterungskarten auf dem Board erkennt.

Desktop Management Interface (DMI) verwaltet die Systemboard – Spezifikationen

Abmessungen:

ATX: Maße über alles: 30cm x 18,6cm x 4 layers PCB =(Schichten).

Befestigung:

6 Montagelöcher.

## Handbuchseite 2-1

Kapitel 2

Hardwareinstallation:

Das ATX AL9 Mainboard (MS-5169) arbeitet mit Intel( Pentium Prozessoren / Pentium Prozessoren mit MMXTM Technologie, Cyrix( 6x86 / 6x86L / 6x86MX und AMD( K5/K6/K6 3D und IDT C6 Prozessoren. Es kann Prozessoren mit Spannungen von 2.1V – 3.5 Volt versorgen. Für eine einfache Prozessorinstallation ist das Board mit einem 321-pin Sockel ZIF 7 sowie einem DIP – Schalter (S1/S2) DIP – (Dual Inline Package) = Kippschalterreihe  ausgestattet, um die entsprechende Geschwindigkeit des Prozessors einzustellen. Die CPU sollte grundsätzlich mit einem Kühlkörper mit Ventilator ausgestattet werden.

2.1-1 CPU Installation:

Ziehen Sie den Hebel etwas seitwärts vom Sockel weg und dann 90 Grad nach oben.

Suchen Sie den Pin 1 auf dem Sockel und schauen Sie nach dem weißen Punkt oder der abgeflachte Ecke auf der CPU, nun passen Sie den Punkt/Ecke an den PIN 1 an und setzen die CPU ein. Dieser Vorgang sollte ohne Kraftaufwand geschehen.

Um die Installation abzuschließen, drücken Sie den Hebel herunter, bis er im Sockel einrastet.

## Handbuchseite 2-2

2.1-2 CPU Geschwindigkeitseinstellung: S1 (4,5&6)

(Siehe Tabelle)

## Handbuchseite 2-3

Verhältniseinstellung (CORE/BUS): S1 (1,2&3)

(siehe Tabelle)

## Handbuchseite 2-4/5/6

# CPU Vcore Spannungseinstellung: S2

(siehe Tabellen Seite 2-4, 2-5 und 2-6)

## Handbuchseite 2-7

2.1-4 CPU single oder dual Spannungseinstellung: JV1

## Handbuchseite 2-8

2.1-5 CPU Taktfrequenz und Spannungseinstellung: S1, S2 & JV1

(siehe Zeichnung)

Um die Geschwindigkeit und die Spannung der CPU einstellen zu können, müssen Sie die Spezifikation der CPU kennen. (Fragen Sie immer den Lieferanten nach den Spezifikationen). Dann schauen Sie in den folgenden Tabellen nach der passenden Einstellung.

Tabelle 2.1 Seite 2-9 (Intel Prozessoren), Tabelle 2.2 Seite 2-10/11 (Cyrix Prozessoren), Tabelle 2.3 Seite 2-12 (AMD Prozessoren) und Tabelle 2.4 Seite 2-13 (IDT C6 Prozessoren)

## Handbuchseite 2-10/11

Cyrix( Prozessoren verwenden das PR (Performance Rating = Leistungsbereich) zur Einschätzung der Kerngeschwindigkeit im Vergleich zu Intel( Pentium(Prozessoren. Beispielsweise hat PR150 (mit tatsächlich 120MHz) die gleiche Geschwindigkeit wie ein Intel( Pentium( Prozessor mit 150MHz. Hinweis: Cyrix( Prozessoren sollten grundsätzlich nur mit einem leistungsstarken Kühlventilator eingesetzt werden.

## Handbuchseite 2-12

AMD( K5/K6 Prozessoren verwenden das PR (Performance Rating = Leistungsbereich) zur Einschätzung der Kerngeschwindigkeit im Vergleich zu Intel( Pentium(Prozessoren. Beispielsweise hat PR133 (mit tatsächlich 100MHz) die gleiche Geschwindigkeit wie ein Intel( Pentium( Prozessor mit 133MHz.

Hinweis: AMD( Prozessoren sollten grundsätzlich nur mit einem leistungsstarken Kühlventilator eingesetzt werden.

## Handbuchseite 2-14

2.1-6 CPU Lüfter Spannungsanschluß:  JFAN1,JSFAN1 & JPFAN1

Dieser Anschluß unterstützt CPU Lüfter mit +12V. Er unterstützt 3- polige Anschlüsse. Wenn Sie die Leitung anschließen, vergewissern Sie sich grundsätzlich, daß der rote Draht immer Plus ist und an +12V angeschlossen werden muß. Der schwarze Draht sollte mit GND (Masse) verbunden werden.

Verfügt das Mainboard über einen Hardwaremonitor, muß ein Kühlkörper mit Sensor für die Umdrehungsgeschwindigkeit verwendet werden, um diese Information auch bereitstellen zu können.

Hinweis: Ventilatoren mit Geschwindigkeitssensor geben mit jeder Umdrehung 2 Impulse ab. Diese werden von dem Hardwaremonitor ausgewertet.

Hinweis: Fragen Sie Ihren Lieferanten nach dem passenden Kühlventilator

## Handbuchseite 2-15

2.2 Speicher Installation

2.2-1  Speicher Bank Konfiguration

Das Mainboard unterstützt drei 168 Pin 3,3V DIMM (Double Inline Memory Module) – Sockel. Es unterstützt sechs Speicherbänke mit maximal 768MB Hauptspeicher. Sie können DIMM´s mit Kapazitäten von 8MB, 16MB, 32MB, 64MB 128MB oder 256MB verwenden.

(siehe Zeichnung)

## Handbuchseite 2-16

2.2-2  Speicher Installationsverfahren

A.  Wie ein DIMM Modul installiert wird.

(siehe Fotos)

Der DIMM Slot hat eine Nut mit der Bezeichnung »VOLT and RAM«, das nur in einer Richtung paßt.

Setzen Sie das SIMM Modul senkrecht in den Steckplatz ein. Dann drücken Sie es herunter, bis es eingerastet ist.

Die Plastik Clips auf den Seiten des DIMM Steckplatzes schließen sich automatisch und halten das Modul fest.

## Handbuchseite 2-17

2.2-3  Regeln der Speicherbelegung

Auf diesem Mainboard können die Speichermodule, (DIMM1), (DIMM2), oder (DIMM3) in beliebiger Reihenfolge installiert werden.

Benutzen Sie ausschließlich 3.3V unbuffered DIMM

Die DRAM – Adressierung und die unterstützte Größe wird auf der folgenden Seite aufgelistet

Wenn Sie die 100 MHz CPU verwenden können Sie ausschließlich PC 100 DIMM´s verwenden.

## Handbuchseite 2-18

Tabelle 2.2-1 EDO DRAM Adressierung

Tabelle 2.2-2 SDRAM Adressierung

(siehe Tabelle)

## Handbuchseite 2-19

2.3 Gehäuse Anschluß: JFP

Die Turbo – LED, Reset – Schalter, Schlüsselschalter, Power LED, Lautsprecher und Festplatten – LED werden alle an den JFP1 Steckverbindungsblock angeschlossen.

(siehe Zeichnung)

## Handbuchseite 2-20

2.3-1  Hardware Reset

Der Reset-Schalter wird genutzt, um das System neu zu starten, vorzugsweise vor dem AUS-/EIN-schalten des Systems. Der einzige Unterschied ist, daß die Festplatte nicht heruntergefahren wird – das System wird geschont. Sie können den Reset Schalter des Gehäuses an diese Pins anschließen. Vermeiden Sie das erneute Starten des Systems, während die Festplatten LED leuchtet.

2.3-2 Keylock

Keylock ermöglicht die Sicherung der Tastatur vor unbefugter Benutzung. Sie können den Schalter an diesem Pin anschließen.

2.3-3  Power LED

Die Power LED leuchtet immer, wenn das System in Betrieb ist. Sie können die Power LED des Gehäuses an diese Pins anschließen.

2.3-4 Lautsprecher

Der Systemlautsprecher wird an diesem Pol angeschlossen.

2.3-5  Festplatten LED (HDD LED)

Die HDD LED zeigt an, ob die Festplatte aktiv ist. Vermeiden Sie das System auszuschalten oder zu resetten, während die LED leuchtet. Sie können die HDD LED des Gehäuses direkt an diese Pins anschließen.

## Handbuchseite 2-21

2.4  Floppy Laufwerksanschluß: FDD

Das Mainboard bietet auch einen Standard Floppyanschluß FDD für 360K, 720K, 1.2M, 1.44M und 2.88M Floppy-Laufwerk Typen. Sie können das Floppy-Laufwerkkabel direkt mit diesem Anschluß verbinden.

(siehe Zeichnung)

## Handbuchseite 2-22

2.5 Festplatten Anschluß: IDE1 & IDE2

Das Mainboard hat einen 32-bit Enhanced PCI IDE Kontroller und unterstützt PIO Mode 0 – 4, Bus Master sowie Ultra DMA/33. Es verfügt über zwei Festplattenanschlüsse IDE1 (primär) und IDE2 (sekundär). Sie können bis zu vier Geräte, CD-ROM, 120MB-Floppy (vorgesehen für zukünftige BIOS) und andere Geräte an IDE1 und IDE2 anschließen. Diese Anschlüsse passen zu den mitgelieferten Festplattenkabeln.

(siehe Zeichnung)

HDD1 (primär IDE Anschluß)

Die erste Festplatte sollte immer an IDE1 angeschlossen werden. IDE1 kann ein »Master« und ein »Slave« Laufwerk versorgen. Sie müssen die zweite Festplatte als »Slave« Modus konfigurieren, indem Sie die Steckbrücke auf der Festplatte entsprechend setzen.

HDD2 (Sekundäranschluß)

HDD2 kann ebenso ein »Master« und ein »Slave« Laufwerk versorgen.

## Handbuchseite 2-23

2.6  ATX 20 poliger Stromanschluß: JWR1

Dieser Verbindungstyp unterstützt die erweiterte Netzschalterfunktion. Bei Verwendung eines ATX Netzteils werden Modem Ring Wake-up und Soft Power Off gesteuert.

(siehe Zeichnung)

## Handbuchseite 2-24

2.11  ATX Netzschalter: JRMS1

Verbindung mit einem 2-poligen Taster. Bei aktiviertem »Instant-on«, wird bei jeder Betätigung des Tasters das System eingeschaltet.

Bei deaktiviertem »Instant-on«: In eingeschaltetem Zustand wird das System durch einmaliges Drücken des Tasters in den Schlafmodus versetzt; durch längeres Drücken des Tasters von mindestens 4 Sekunden schaltet der Status von EIN nach AUS.

(siehe Zeichnung)

## Handbuchseite 2-25

2.8  Serielle Schnittstellenanschlüsse:  COM 1 & COM 2

Das Mainboard hat zwei serielle Schnittstellenanschlüsse, COM A und COM B. Diese beiden Anschlüsse sind 16550A  Hochgeschwindigkeitsanschlüsse, über die mit 16 Bytes FIFO gesendet und empfangen werden kann. Sie können ein Maus- oder ein Modemkabel direkt an diese Schnittstellen anschließen.

(siehe Zeichnung)

## Handbuchseite 2-26

2.9  Parallel Port Anschluß: LPT

Eine parallele Schnittstelle ist ein Standard - Druckeranschluß, der auch Enhanced Parallel Port(EPP) und Extended Capabilities Parallel Port (ECP) unterstützt.

(siehe Zeichnung)

## Handbuchseite 2-27

2.10  Tastaturanschluß: PSKBC

Das Mainboard verfügt über einen standardisierten PS/2 DIN- Anschluß für Tastaturen. Sie können den Stecker des Tastaturkabels in diese Buchse stecken.

(siehe Zeichnung)

# Mausanschluß: PSMSC

Das Mainboard verfügt über einen 5- poligen Anschluß für PS/2 Mauskabel (Zubehör). Sie können einen PS/2 Mausstecker in die Buchse eines – als Zubehör erhältlichen – PS/2 Slotbleches stecken. Das Anschlußkabel dieses Slots wird auf den gezeigten Pole gesteckt.

(siehe Zeichnung)

2.11  USB Anschluß: USB

Das Mainboard verfügt über einen 10- poligen Anschluß für USB – Geräte wie einer entsprechend ausgestatteten Tastatur, Maus oder anderer Peripherie. Dieser Anschluß muß separat nach Außen geführt werden (Zubehör).

(siehe Zeichnung)

## Handbuchseite 2-28

2.12 Externer Batterieanschluß: JP10

Um die Konfigurationsdaten des Mainboardes im CMOS zu speichern, muß eine Batterie eingesetzt sein. Nutzen Sie die Onboard Batterie, müssen die Pins 2-3 des JP10 geschlossen sein, um die Daten im CMOS zu speichern.

(siehe Zeichnung)

Hinweis: Sie können die Daten des CMOS durch das Kurzschließen der Pins 3-4 löschen, wenn das System ausgeschaltet ist. Danach sind die Pins 2-3 wieder zu schließen. Um die Daten löschen zu können, muß das System vom Stromnetz getrennt sein, sonst bleiben die Daten erhalten!